1. 主翼建模参数 (Main Blade)

主翼是整个转子的基础，其型面决定了高速下的气动效率。

- 翼型选择 (Airfoil Profile)：NACA 0022 。

- 弦长 (Chord, $c$)：100 mm 。

- 翼展长度 (Blade Length, $L$)：290 mm 。

- 安装半径 (Rotor Radius, $r$)：150 mm 。

- 倾斜角 (Inclination Angle)：叶片支承梁与水平面呈 15° 夹角安装 。

2. 自适应襟翼建模参数 (Adaptive Flap)

襟翼是实现 Darrieus-Savonius 切换的核心机构，位于主翼中间。

- 安装位置 (Location)：位于主翼翼型的中弦 (Mid-chord) 位置 。

- 长度 (Length)：150 mm 。

- 宽度 (Width)：52 mm 。

- 厚度 (Thickness)：2 mm 。

- 构造细节：

  - 襟翼与主翼之间通过转轴连接，允许其在“开启”和“闭合”状态间切换 。

  - 在闭合状态下，襟翼应能紧贴主翼表面，使其整体形状接近完整的 NACA 0022 翼型 。

3. 辅助建模说明

- 材质参考：原文中使用 PLA 材质进行 3D 打印 。

- 密封性建议：为避免漏气（Pressure loss），闭合时的襟翼前缘与主翼本体应尽量无缝隙配合 。

- 复位机构：襟翼与主翼之间装有扭转弹簧 (Torsional spring)，在建模时需预留安装位置空间 。